ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARINDA GECE YARISI ŞARJ ANOMALİSİ  

ÖZET
Bu çalışma, 15–30 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 50 elektrikli araç (EV) şarj istasyonunda meydana gelen güvenlik anomalilerini ve olay müdahale sürecini analiz etmektedir. Olay kapsamında 23 kullanıcı kartı etkilenmiş, faturalandırma departmanı tarafından gece saatlerinde tespit edilen %340 işlem artışı ve %12 gelir artışı üzerinden anormal aktiviteler belirlenmiştir.

1. OLAY ÖZETİ
Tarih: 15–30 Ekim 2024  
Lokasyon: İstanbul, 50 EV şarj istasyonu  
Etkilenen: 23 kullanıcı kartı  

İlk tespit, 15 Ekim 2024 tarihinde saat 09:30’da finans departmanının rutin kontrolü sırasında gerçekleştirilmiştir. Anomali, gece saatlerinde gözlemlenen yüksek işlem artışı ve düşük enerji tüketimi ile ilişkilendirilmiştir.

2. KRİTİK BULGULAR
Aşağıdaki tablo, gündüz ve gece arasında gözlemlenen temel farkları göstermektedir:

| Metrik | Normal Gündüz | Gece Anomali | Fark |
|--------|---------------|--------------|------|
| Ortalama süre | 38 dakika | 2.8 dakika | -93% |
| Enerji tüketimi | 25–30 kWh | 0.5–2 kWh | -90% |
| Ortalama ücret | 45 TL | 3.5 TL | -92% |
| İşlem sıklığı | 1.2/gün | 4–7/gece | +400% |

Fiziksel olarak imkânsız hareketler gözlemlenmiştir. Örneğin, “TR-EV-4523” numaralı kullanıcı 8 saniye içinde Kadıköy’den Beşiktaş’a (18 km) geçerek dört farklı istasyonda eşzamanlı şarj işlemi başlatmıştır.

3. ANOMALİ ANALİZİ
3.1 Kimlik Doğrulama Sorunları  
- 23 şüpheli kullanıcı kartı tespit edilmiştir.  
- Aynı RFID kartı farklı lokasyonlarda eşzamanlı kullanılmıştır.  
- Tek bir IP adresinden (185.43.xxx.xxx) çoklu istasyon erişimi sağlanmıştır.

3.2 Ağ Trafiği Anomalileri  
- API çağrı sayısı 120’den 980’e yükselmiştir (%717 artış).  
- MQTT mesaj trafiğinde benzer şekilde %717 artış gözlenmiştir.  
- Minimal istek boyutları (0.8 KB) otomatikleştirilmiş işlemlere işaret etmektedir.

3.3 Şarj Paterni Anomalileri  
- Ortalama 2.8 dakikalık kısa seanslar.  
- Minimal enerji tüketimi (test amaçlı işlemler).  
- Düzenli aralıklarla (5–15 saniye) işlem tekrarı.  
- Yoğunluk, gece 02:00–04:00 saatleri arasında görülmüştür.

4. GÜVENLİK HİPOTEZLERİ
Hipotez 1: RFID Kart Klonlama (%75)  
Saldırganlar proximity reader kullanarak kullanıcı kartlarını kopyalamış olabilir. Kanıt olarak aynı kartın farklı istasyonlarda eşzamanlı kullanımı ve kısa test işlemleri sunulmuştur.  

Hipotez 2: API Manipülasyonu (%85)  
Saldırganlar şarj başlatma API’sine doğrudan erişim sağlayarak token hırsızlığı gerçekleştirmiştir. Rate limiting mekanizmasının zayıf olması bu hipotezi desteklemektedir.  

Hipotez 3: Insider Attack (%40)  
Bakım personeli tarafından test kartlarının kötüye kullanımı olasılığı bulunmaktadır.  

Hipotez 4: IoT Firmware Exploit (%60)  
Bazı şarj istasyonlarının firmware’lerinde yer alan zafiyetler (hardcoded credentials, unencrypted communication) saldırıya olanak sağlamış olabilir.

5. INCIDENT RESPONSE (OLAY MÜDAHALESİ)
5.1 Hazırlık (Preparation)  
IR planı ve ekip rollerinin önceden belirlenmiş olması, hızlı müdahale sürecine katkı sağlamıştır.

5.2 Tespit (Detection)  
Anomali 15 Ekim’de manuel olarak tespit edilmiştir. Gecikme süresi 12 saat olup, bu durum gerçek zamanlı uyarı sisteminin eksikliğini göstermektedir.

5.3 Sınırlama (Containment)  
Kısa vadede 23 RFID kartı bloke edilmiş, şüpheli IP adresleri engellenmiştir. Uzun vadede firmware güncellemeleri ve token geçersizlik işlemleri planlanmıştır.

5.4 Temizleme (Eradication)  
RFID sistemleri Mifare Classic’ten DESFire EV3’e geçirilmiş, API güvenliği artırılmış ve firmware güvenliği yeniden yapılandırılmıştır.

5.5 Kurtarma (Recovery)  
19–22 Ekim tarihleri arasında istasyonlar kademeli olarak yeniden hizmete alınmıştır.

5.6 Değerlendirme (Lessons Learned)  
Olay sonrası yapılan analizde, hızlı tespit ve etkili sınırlama ön plana çıkarken, API güvenliği ve gerçek zamanlı izleme alanlarında iyileştirme ihtiyacı belirlenmiştir.

6. MALİYET ANALİZİ
Toplam zarar yaklaşık 213,500 TL olarak hesaplanmıştır.  
Önleyici yatırımların toplam maliyeti ise 1,530,000 TL olup, uzun vadede pozitif bir yatırım getirisi (ROI) beklenmektedir.

7. ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Kısa Vadeli (0–30 gün): MFA zorunluluğu, API rate limiting, JWT token süre sınırlaması.  
Orta Vadeli (1–6 ay): Blockchain tabanlı kimlik doğrulama, AI davranış analizi, honeypot kullanımı.  
Uzun Vadeli (6–12 ay): Zero-Trust mimarisi.

KAYNAKÇA
1. Detection of Anomalies in Electric Vehicle Charging Sessions. ACM Digital Library.  
2. Cyber–Physical Security in EV Charging Infrastructure. ScienceDirect.  
3. Anomaly Detection with Grid Sentinel Framework. Nature Scientific Reports.  
4. Anomaly Detection of Adversarial Cyber Attacks on EV Charging Stations. ScienceDirect.